| STÁVAJÍCÍ | NAVRŽENÉ |
| --- | --- |
| S2-podlaha 1.NP Povrchová úpravy podlahy (vlýsky) 20 mm Betonový potěr 40 mm Násyp 45 mm Stávající strop PZD desky+beton 225 mm Tepelný izolant polystyren lambda 0,039 50 mm V místě chodeb: Tepelný izolant minerální vata lambda 0,039 50 mm |  |
| S4-stěna obvodová severní Vnitřní omítka MVC 15 mm Zdivo z CDM 375 mm Omítka vnější MVC 15 mm Tepelný izolant fasádní polystyren (lambda deklarovaná 0,036) 100 mm Kotva Armovací stěrka s výztužnou tkaninou Silikonová tenkovrstvá omítkovina tl. 1,5 mm |  |
| S6-stěny obvodové štítové Vnitřní omítka MVC 15 mm Zdivo z CDM 375 mm Omítka vnější MVC 15 mm Tepelný izolant fasádní polystyren (lambda deklarovaná 0,036) 60mm+100 mm Kotva Armovací stěrka s výztužnou tkaninou Silikonová tenkovrstvá omítkovina tl. 1,5 mm |  |

| U3 – zateplení obvodové stěny Vnitřní omítka MVC 15 mm Zdivo z CDM 375 mm Omítka vnější MVC 15 mm | U3 – zateplení obvodové stěny Vnitřní omítka MVC 15 mm Zdivo z CDM 375 mm Omítka vnější MVC 15 mm Mytí fasády Penetrace stávají fasády Lepící vrstva 10 mm Tepelný izolant fasádní polystyren šedý (lambda deklarovaná 0,032) 160 mm Kotva se zapuštěnou hlavou, délka a typ dle výtažných zkoušek, certifikát ETA, min 6 ks/m2 Armovací stěrka s výztužnou tkaninou Ruční přebroušení armovací stěrky Penetrace pod omítkovinu Vodou ředitelná silikonová tenkovrstvá omítkovina tl. 1,5 mm |
| --- | --- |
| U4 – zateplení balkonové stěny Vnitřní omítka MVC 15 mm Zdivo z CDM 375 mm Omítka vnější MVC 15 mm | U4 – zateplení balkonové stěny Vnitřní omítka MVC 15 mm Zdivo z CDM 375 mm Omítka vnější MVC 15 mm Mytí fasády Penetrace stávají fasády Lepící vrstva vhodná pro fenol.pěnu 10 mm Tepelný izolant fenolická pěna (lambda deklarovaná 0,022) 80 mm Kotva se zapuštěnou hlavou, délka a typ dle výtažných zkoušek, certifikát ETA, min 6 ks/m2 Armovací stěrka s výztužnou tkaninou Ruční přebroušení armovací stěrky Penetrace pod omítkovinu Vodou ředitelná silikonová tenkovrstvá rustikální omítkovina tl. 1,5 mm |

| U5 – Zateplení balkonů Nášlapná vrstva – viz. U7 Stávající strop PZD desky+beton 225 mm Omítka vnější MVC 15 mm | U5 – Zateplení balkonů Nášlapná vrstva – viz. U7 Stávající strop PZD desky+beton 225 mm Omítka vnější MVC 15 mm Mytí fasády Penetrace stávají fasády Lepící vrstva 10 mm Tepelný izolant fasádní polystyren šedý (lambda deklarovaná 0,032) 60 mm Kotva se zapuštěnou hlavou, délka a typ dle výtažných zkoušek, certifikát ETA, min 4 ks/m2 Armovací stěrka s výztužnou tkaninou Ruční přebroušení armovací stěrky Penetrace pod omítkovinu Vodou ředitelná silikonová tenkovrstvá omítkovina tl. 1,5 mm |
| --- | --- |
| U7 – Zateplení balkonů Dlažba teracová-odstranit 20 mm Lepidlo Spádový potěr-odstranit 30-80 mm Stávající strop PZD desky+beton 225 mm Omítka vnější MVC 15 mm | U7 – Zateplení balkonů Dlažba mrazuvzdorná 300x300 (systémové řešení) Flexibilní lepidlo Stěrková hydroizolace Spádový betonový potěr 40 mm Polystyren EPS 150, lambda 0,035 40 mm Stávající strop PZD desky+beton 225 mm Omítka vnější MVC 15 mm Viz. U5 |
| U8 – zateplení podlahy na půdě Lepenková krytina Cementový potěr 20 mm Betonová mazanina 120 mm Duté cihly po vrstvách Stropní konstrukce PZD+beton 225 mm | U8 – zateplení podlahy na půdě Minerální vata v rolích (lambda deklarovaná 0,038) 200 mm Lepenková krytina Cementový potěr 20 mm Betonová mazanina 120 mm Duté cihly po vrstvách Stropní konstrukce PZD+beton 225 mm |
| U13 – Venkovní žaluzie – elektrický pohon | U13 – Venkovní žaluzie – elektrický pohon Venkovní hliníkové žaluzie budou osazeny na bytových oknech na jižní straně. Rozměr cca 2100/1500. Pohon elektrický. |
| Stávající výplně otvorů-platové U=1,2 - okna |  |

| Stávající výplně otvorů-platové U=1,5 - dveře |  |
| --- | --- |
| Způsob vytápění – plynové kotle |  |